(19)*DE102024208515A120260312*

# (10) DE 10 2024 208 515 A1 2026.03.12

(12) 	Offenlegungsschrift

- Aktenzeichen: 10 2024 208 515.4	(51) Int Cl.: 	G06Q 50/04 (2012.01)

- Anmeldetag: 06.09.2024

G05B 19/418 (2006.01)

(43) Offenlegungstag: 12.03.2026

(71)

Anmelder:

(72)

Erfinder:

Ungen,

Marc,

71272

Renningen,

DE

(56)

Ermittelter

Stand

der

Technik:

(71)

Anmelder:

(72)

Erfinder:

Ungen,

Marc,

71272

Renningen,

DE

(56)

Ermittelter

Stand

der

Technik:

Robert Bosch Gesellschaft mit beschränkter 	DE 	10 2016 100 241 	A1

Haftung, 70469 Stuttgart, DE	DE 	10 2016 204 174 	A1

DE 	10 2018 201 219 	A1

Rechercheantrag gemäß § 43 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Planungsverfahren, Engineering System für das Planungsverfahren, Produktionsverfahren sowie Computerprogramm

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Planungsverfahren zur Planung einer Konfigurationsstruktur und einer Prozedur für eine Produktionseinheit zur Umsetzung eines Produktionsprozesses an einem Produkt in der Produktionseinheit, wobei in einem Definitionsschritt 100 das Produkt mit den zugehörigen Produktionsinformationen definiert wird, wobei in einem Auswahlschritt 200 eine Auswahl von Auswahlsubstrukturen erfolgt, wobei die Auswahlsubstrukturen für den Einsatz in dem Produktionsprozess geeignet sind, wobei die Auswahlsubstrukturen eine Auswahl-

substrukturenmenge 	bilden; 	wobei 	in 	einem

Konfigurationsschritt 300 eine Planungskonfigurationsstruktur der Produktionseinheit aus einer Mehrzahl von Zielsubstrukturen generiert wird, wobei die Zielsubstrukturen aus einer Teilmenge der Auswahlsubstrukturen der Auswahlstrukturenmenge gebildet sind; wobei in einem Prozedurgenerierungsschritt 400 eine Planungsprozedur mit Prozedurschritten zur Umsetzung des Produktionsprozesses mit der Planungskonfigurationsstruktur 	der 	Produktionseinheit gebildet wird; wobei in einem Abstimmungsschritt 500 die Planungsprozedur und die Planungskonfigurationsstruktur aufeinander abgestimmt werden, um die Konfigurationsstruktur und die Prozedur für die Produktionseinheit zur Umsetzung des Produktionsprozesses zu erhalten.

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Planungsverfahren zur Planung einer Konfigurationsstruktur und einer Prozedur für eine Produktionseinheit, ein Engineering System für das Planungsverfahren, ein produktionsverfahren sowie ein Computerprogramm.

Stand der Technik

[0002] Die industrielle Produktion steht zunehmend volatilen Verhältnissen gegenüber die sich aus dem Zusammenspiel von internationalisierten Märkten, disruptiven Technologien und knappen Ressourcen ergeben. Die Montage ist durch die dort stattfindende Variantenbildung der vermutlich am stärksten von der Volatilität betroffene Bereich der Produktion. Über die letzten Jahrzehnte sind deshalb einige Ansätze aus Forschung und Praxis hervorgegangen, die auf wandelbare Produktionszellen abzielen.

[0003] Beispielsweise offenbart die Druckschrift DE 10 2016 204 174 A1 eine Automatisierungsanlage mit mindestens einem Funktionsmodul und mit mindestens einer Auswerteeinheit, wobei das mindestens eine Funktionsmodul in oder an einem Anlagenbereich anordenbar ist, wobei das mindestens eine Funktionsmodul eine Sensoreinheit zum Aufnehmen von Umgebungsdaten umfasst, wobei die Auswerteeinheit zum Bestimmen einer absoluten Position des Funktionsmoduls in dem Anlagenbereich auf Basis der Umgebungsdaten ausgebildet ist. Dieser hochmodulare Baukasten gestattet es, komplexe Fertigungs- und Automatisierungsanlagen aus den Funktionsmodulen aufzubauen.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Der Erfindung ist ein Planungsverfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1, ein Engineering System mit den Merkmalen des Anspruchs 9, ein Produktionsverfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 11 sowie ein Computerprogramm mit den Merkmalen des Anspruchs 13. Bevorzugte oder vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie den beigefügten Figuren.

[0005] Gegenstand der Erfindung ist ein Planungsverfahren zur Planung einer Konfigurationsstruktur und einer Prozedur für eine Produktionseinheit. Die Prozedur beschreibt insbesondere einen oder mehrere Arbeitsabläufe, die auf Grundlage der Konfigurationsstruktur zur Ausführung von Produktionsprozessen dienen.

[0006] Die Produktionseinheit ist insbesondere als ein logisch und/oder räumlich abgeschlossener Bereich ausgebildet, welcher den Produktionsprozess umsetzen kann. Insbesondere ist die Produktionseinheit als eine Produktionszelle, insbesondere als Roboterzelle ausgebildet. Der Produktionsprozess kann zum Beispiel Materialbearbeitungsprozesse, Fertigungsprozesse, Qualitätsprüfungsprozesse, Logistikprozesse, Materialflussprozesse umfassen. Der Produktionsprozess an dem Produkt kann insbesondere eine Fertigung und/oder Montage und/oder Herstellung des Produkts umfassen. Das Produkt ist beispielsweise als ein Endprodukt, Zwischenprodukt, Baugruppe etc. ausgebildet.

[0007] In einem Definitionsschritt wird das Produkt mit zugehörigen Produktionsinformationen definiert. Es wird somit zum einen das Produkt als solches und zum andern Produktionsinformationen definiert, welche insbesondere den Produktionsprozess an dem Produkt beschreiben. Insbesondere können die Produktionsinformationen Fertigungs- und/oder Montage- und/oder Herstellungsinformationen des Produkts umfassen. Beispielsweise umfassen die Produktionsinformationen eine Anordnung von Abschnitten des Produkts, eine Fertigungsbeschreibung, wie zum Beispiel den Verlauf von Fügenähten, Fügestellen der Abschnitte, räumliche Fügetrajektorien der Abschnitte, um das Produkt zu bilden. Vereinfacht werden mit dem Produkt und den zugehörigen Produktionsinformationen das Produkt und alle Informationen für den Produktionsprozess definiert.

[0008] In einem Auswahlschritt erfolgt eine Auswahl von Auswahlsubstrukturen zur späteren Konfigurationserstellung. Unter Substrukturen werden insbesondere Aktoren und/oder Manipulatoren und/oder Werkzeuge verstanden, die maschinelle Funktionen zur Prozessimplementierung bereitstellen. Es werden Substrukturen ausgewählt und als Auswahlsubstrukturen bezeichnet, welche für den Einsatz in dem Produktionsprozess geeignet sind. Die Auswahlsubstrukturen bilden eine Auswahlsubstrukturenmenge. Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass durch die Auswahlsubstrukturen in dem Auswahlsubstrukturenmenge dahingehend redundant und/oder mehrfach vorhanden sind, dass der Produktionsprozess auf Basis der Auswahlsubstrukturen in der Auswahlsubstrukturenmenge mit unterschiedlichen Auswahlsubstrukturen durchgeführt werden könnte. Insbesondere bildet der Auswahlschritt ein Verfahren zur Ressourcenauswahl.

[0009] Der Auswahlschritt dient somit der Identifikation von partiellen strukturellen Konfigurationen als Substrukturen zur Erledigung von Produktionsaufgaben in dem Produktionsprozess. Zusätzlich werden Informationen als Produktionsinformationen bereitgestellt, die Randbedingungen zur Komposition von globalen strukturellen Konfigurationen als Konfigurationsstruktur beinhalten (z.B. Auswahl von Roboterarmem mit passenden Roboterwerkzeugen (partielle Konfigurationem/Substruktur) und kompatible Basiszellenmodule (partielle Konfiguration/Substruktur), die zur Konfigurationsstruktur zusammengesetzt werden können (Kompositionsinformation)). Spezifische Technologien für die Realisierung dieses Verfahrensschritts sind Wissensgraphen („Knowledgegraphen“) und darauf agierende Methoden der Künstlichen Intelligenz, insbesondere: (1) Suchverfahren, (2) Matchingverfahren (z.B. Feature/Embedding Matching), (3) Reasoningverfahren (z.B. Al- Planning).

[0010] In einem Konfigurationsschritt wird eine Planungskonfigurationsstruktur als vorläufige Konfigurationsstruktur oder Vorstufe der Konfigurationsstruktur gebildet, wobei die

Planungskonfigurationsstruktur aus einer Mehrzahl von Zielsubstrukturen generiert bzw. kompiliert wird, wobei die Zielsubstrukturen aus einer Teilmenge der Auswahlsubstrukturen aus der Auswahlstrukturenmenge gebildet sind. Insbesondere werden in dem Konfigurationsschritt aus den vielen Möglichkeiten, wie der Produktionsprozess mit den Auswahlsubstrukturen umsetzbar ist, eine Möglichkeit ausgewählt, indem aus den Auswahlsubstrukturen die Zielsubstrukturen ausgewählt werden, wobei die ausgewählt Zielsubstrukturen in der Gesamtheit die Planungskonfigurationsstruktur bilden. Insbesondere wird die Auswahl der Zielsubstrukturen durch einen Optimierungsprozess durchgeführt, so dass aus den vielen Möglichkeiten die optimale(n) Möglichkeit(en) und die damit verbundene Teilmenge der Auswahlsubstrukturen gesucht und gefunden wird. Die Zielkriterien und Randbedingungen dieses Konfigurationsoptimierungsprozesses können beliebig gewählt, parametrisiert und erweitert werden. Zudem kann der Optimierungsprozess mit dessen Eingangs- und Ausgangsgrößen mit den im folgenden beschriebenen Optimierungsverfahren kaskadiert werden, um eine generative Schleife zu bilden. Spezifische Kaskadierungen werden nachfolgend als Abstimmungsschritte beschrieben. Ein Beispiel hierfür stellt die Minimierung von Betriebskosten der Konfigurationsstruktur mit einer zu erzielenden bzw. zu minimierenden Prozedurdauer dar. Insbesondere bildet der Konfigurationsschritt ein Verfahren zur Ressourcenoptimierung.

[0011] Der Konfigurationsschritt dient der generativen Optimierung von einer globalen strukturellen Konfiguration als Planungsfonfigurationsstruktur der Produktionseinheit, insbesondere der (re-)konfigurierbaren Produktionszelle. Hierzu werden die partiellen Konfigurationen (Substrukturen) mit den entsprechenden Kompositionsinformationen

(Produktionsinformationen) zusammengesetzt (z.B. Roboterarm + Roboterwerkzeug in Basiszellenmodul). Spezifische Technologien für die Realisierung dieses Verfahrensschritt sind simulationsbasierte Optimierung, insbesondere: (1) Starrkörpersimulation, (2) Discrete-Event Simulation, (3) Dynamiksimulation, (4) Metaheuristische Optimierungsverfahren, (5) Deep Neural Networks (z.B. Large Language Models, Reinforcement Learning).

[0012] In einem Prozedurgenerierungsschritt wird eine Planungsprozedur zur Umsetzung des Produktionsprozesses mit der Planungskonfigurationsstruktur der Produktionseinheit gebildet. Die Planungsprozedur ist insbesondere als eine vorläufige Prozedur und/oder als eine Vorstufe einer Prozedur zur Umsetzung des Produktionsprozesses ausgebildet. Die Planungsprozedur umfasst die Arbeitsanweisungen für die Planungskonfigurationsstruktur, insbesondere die Mehrzahl der Zielsubstrukturen, so dass der Produktionsprozess umgesetzt werden kann. Mit anderen Worten, wird das Zusammenarbeiten der Zielsubstrukturen in der Planungskonfigurationsstruktur in den Prozedurgenerierungsschritt als Planungsprozedur gebildet. Der Prozedurgenerierungsschritt ist somit ein Verfahren zur Prozedurgenerierung.

[0013] Insbesondere dient der Prozedurgenerierungsschritt der Generierung von optimierten Prozeduren auf Grundlage von der Planungskonfigurationsstruktur als strukturelle Konfiguration. An der generierten Prozedur hängen sämtliche Ablaufoperationen (z.B. Roboterverfahrbewegungen mit zeitlicher Trajektorie, Greifaktionen und zugehörige IO- Schaltvorgänge) und KPls (z.B. Zykluszeiten, Energieverbräuche, etc.). Die Zielkriterien und Randbedingungen dieses Prozeduroptimierungsprozesses können beliebig gewählt, parametrisiert und erweitert werden. Zudem kann der Optimierungsprozess mit dessen Eingangs- und Ausgangsgrößen mit den zuvor beschriebenen Optimierungsverfahren kaskadiert werden, um eine generative Schleife zu bilden. Spezifische Kaskadierungen werden nachfolgend als Abstimmungsschritte beschrieben. Ein Beispiel hierfür stellt die Minimierung der Prozedurdauer und zugehöriger Energiebedarfe der Substrukturen auf Grundlage einer betrachteten Konfiguration dar. Spezifische Technologien für die Realisierung dieses Verfahrensschritts sind simulationsbasierte Optimierung, insbesondere: (1) Starrkörpersimulation, (2) Discrete-Event Simulation, (3) Dynamiksimulation, (4) Metaheuristische Optimierungsverfahren, (5) Deep Neural Networks (z.B. Large Language Models, Reinforcement Learning), (6) Al-Planning Verfahren (z.B. symbolische Inferenz für diskrete Zustandsübergänge; Symbolische Inferenz mit Blackbox Sampling für kontinuierliche Zustandsübergänge), (7) Verfahren für Robot Task and Motion Planning (TAMP), (8) Verfahren zu Robot Task Sequencing.

[0014] In einem Abstimmungsschritt werden die Planungsprozedur und die Planungskonfigurationsstruktur aufeinander abgestimmt, um eine Konfigurationsstruktur und die Prozedur für die

Produktionseinheit zur Umsetzung des Produktionsprozesses zu erhalten. Sowohl die Planungsprozedur als auch die Planungskonfigurationsstruktur sind vorläufig bzw. nur Vorstufen, welche insbesondere hinsichtlich der räumlichen und/oder zeitlichen Abstimmung unvollständig und/oder vorläufig sind. In dem Abstimmungsschritt werden die Planungsprozedur und die Planungskonfigurationsstruktur aufeinander abgestimmt, wobei die Zielsubstrukturen und die Prozedurschritte beibehalten und insbesondere räumlich und/oder zeitlich optimiert werden. Beispielsweise wird in dem Abstimmungsschritt ein räumliches Layout der Produktionseinheit und insbesondere der darin angeordneten Zielsubstrukturen ergänzt, um die Konfigurationsstruktur zu schaffen, sowie die Planungsprozedur um zeitliche und/oder räumliche Prozedur Schrittinformationen, um die Prozedur zu schaffen. Insbesondere ist der Abstimmungsschritt ein Verfahren zur Strukturoptimierung.

[0015] Insbesondere dient der Abstimmungsschritt der Generierung von optimierten Prozeduren auf Grundlage von strukturellen Konfigurationen. An der generierten Prozedur hängen sämtliche Ablaufoperationen (z.B. Roboterverfahrbewegungen mit zeitlicher Trajektorie, Greifaktionen und zugehörige IO- Schaltvorgänge) und KPIs (z.B. Zykluszeiten, Energieverbräuche, etc.). Spezifische Technologien für die Realisierung dieses Verfahrens sind simulationsbasierte Optimierung, insbesondere: (1) Starrkörpersimulation, (2) Discrete-Event Simulation, (3) Dynamiksimulation, (4) Metaheuristische

Optimierungsverfahren, (5) Deep Neural Networks (z.B. Large Language Models, Reinforcement Learning), (6) Al-Planning Verfahren (z.B. symbolische Inferenz für diskrete Zustandsübergänge; Symbolische Inferenz mit Blackbox Sampling für kontinuierliche Zustandsübergänge).

[0016] Durch das Planungsverfahren wird die Produktionseinheit mit der Konfigurationsstruktur und der Prozedur geplant, so dass diese aufgebaut und/oder realisiert und/oder in Betrieb genommen werden kann oder in Betrieb genommen wird.

[0017] Der Erfindung liegt die Überlegung zugrunde, dass die planungstechnische Beherrschung von Produktionseinheiten, wie (re-)konfigurierbare Produktionszellen bisweilen durch manuelle Planungsaktivitäten erfolgt. Das Ziel der Planungsaktivitäten ist die Generierung von strukturellen und prozeduralen Konfigurationen für Produktionseinheiten, insbesondere Produktionszellen, um die vom Produkt geforderten Produktionsprozesse auszuführen. Die strukturelle Konfiguration als Konfigurationsstruktur beschreibt die physische Modulzusammensetzung der Produktionseinheit, insbesondere der Produktionszelle, mit deren geometrischen Anordnung, Verbindung über Schnittstellen, etc. Die prozedurale Konfiguration als Prozedur beschreibt die auf Grundlage einer vorliegenden strukturellen Konfiguration/Konfigurationsstruktur ausgeführten (Maschinen-) Arbeitsabläufe. Prozedurale Konfigurationen werden i.d.R. über softwaretechnische Programmierung (z.B. Roboterprogramme) für eine Produktionszelle definiert.

[0018] Sollen Produktionseinheiten, insbesondere Produktionszellen für die Anpassung an wechselnde Produktionsanforderungen zyklisch rekonfiguriert werden, entstehen folgende Herausforderungen:

- Die Planung muss zyklisch wiederkehrend durchgeführt werden

- Die Planung muss mitunter in kurzen Zeitspannen ausgeführt werden, nachdem veränderte Rahmenbedingungen erkannt wurden

- Die Planungsergebnisse (d.h. strukturelle und prozedurale Konfigurationen) müssen hochoptimiert sein, um gleich nach der Rekonfiguration hohe Wertstromeffizienz zu erzielen

[0019] Die Generierung von strukturellen (Konfigurationsstruktur) und prozeduralen (Prozedur) Konfigurationen für Produktionseinheiten, insbesondere Produktionszellen wird derzeit manuell von menschlichen Planern durchgeführt. Zusätzlich zu den o.g. allgemeinen Herausforderungen von anpassbaren Produktionseinheiten entstehen folgende Probleme:

- Anpassungen an strukturellen Konfigurationen, also der Konfigurationsstruktur, führen zu Anpassungen der darauf basierenden prozeduralen Konfigurationen (Prozedur). Die Erstellung einer Gesamtkonfiguration erfordert damit langwieriges und aufwändiges Iterieren durch den Konfigurationsraum.

- Beim Iterieren müssen eine Vielzahl von Annahmen getroffen und Kenngrößen abgeschätzt werden (z.B. angenommene Roboterbewegung und dafür benötigte Verfahrzeit). Eine manuelle Abschätzung ist in diesem Zusammenhang äußerst aufwändig und wird damit vereinfach durchgeführt (z.B. Bauchgefühl, Weg- Geschwindigkeitsschätzung). Dies führt zu ungenauen Planungsergebnissen und hohen Risiken für abweichendes Systemverhalten.

[0020] Die Erfindung adressiert diese Probleme durch das Planungsverfahren. Insbesondere dient das Planungsverfahren der planungstechnischen Beherrschung von modularen (Re-)Konfigurierbaren Produktionszellen als Produktionseinheiten, was modulare Maschinenbaukästen einschließt. Die Anwendung des Planungsverfahrens kann in der einmaligen Konfigurationsplanung, der zyklischen Rekonfigurationsplanung erfolgen und verbessert insbesondere die manuellen Aufwände, die Geschwindigkeit und die Präzision der Planung.

[0021] Mögliche Vorteile sind u.a.:

- Die Generierung von Konfigurationen erfolgt automatisiert und benötigt keine manuellen Tätigkeiten.

- Große Bereiche des Konfigurationsraumes (strukturell/prozedural) können untersucht werden, was manuell durch Kosten- und Zeitbeschränkungen nicht möglich wäre.

- Lösungen, die für einen menschlichen Planer ggf. schwer zu planen sind (z.B., durch komplexe zeitliche Nebenläufigkeit bei der Prozedurausführung), werden automatisch generiert und die menschliche Kognition wird entlastet.

- Detailgrad der Planung (z.B. durch simulationsbasierte Verfahren) kann sehr hoch gewählt werden und somit kaum Abstraktion und hohe Präzision bei der Planung erreicht werden.

- Planungsfehler können weitestgehend ausgeschlossen werden.

[0022] Bei dem Planungsverfahren kommt eine Engineering System zum Einsatz, wobei das Engineering System insbesondere als eine digitale Datenverarbeitungseinrichtung ausgebildet ist. Das Engineering System umfasst eine Simulationsbibliothek mit Bibliothekselemente sowie Planungskomponenten. Die Bibliothekselemente sind insbesondere als Datenbanken ausgebildet. Die Planungskomponenten sind insbesondere als Softwarekomponenten realisiert. Das Engineering System kann zentral oder dezentral, insbesondere verteilt, zum Beispiel in der Cloud, ausgebildet sein. Das Engineering System ist ausgebildet die Orchestrierung, insbesondere den Ablauf und/oder die Koordination, des Planungsverfahrens durchzuführen.

[0023] Die Formulierung der Simulationsbibiliothek erfolgt passend zur Systemarchitektur und der Taxonomie (z.B. Maschinenbaukasten) der zu beplanenden (re-)konfigurierbaren Produktionseinheit, um deren Planungsaspekte ideal zu unterstützen.

[0024] Die Simulationsbibliothek enthält in den Bibliothekselementen Simulationsmodellsätze zu unterschiedlichen Klassen von Entitäten, wie z.B. (1) Produkte, (2) Prozesse, (3) Ressourcen, (4) strukturelle und (5) prozedurale Konfigurationen. Einzelne Modelle innerhalb eines entitätsbezogenen Modellsatzes können Bezüge auf andere Modelle in anderen entitätsbezogenen Modellsätzen enthalten (z.B. Modell einer Fügeoperation beschreibt Trajektorie zwischen zwei Koordinatensystemen von Kinematikmodellen; Kinematikmodell beinhaltet Geometriemodell). Jedes Modell für sich folgt einer gültigen Formulierung (z.B. 3D-Geometriemodell auf Grundlage von Tesselierung; Kinematikmodell auf Grundlage von Unified Robot Definition Format (URDF); Proprietäre Formate). Die Modelle der entitätsbezogenen Modellsätze dienen der informationstechnischen Versorgung der Planungskomponenten und lassen ebenso eine Persistenzierung von Informationen zu, um diese für andere IT-Systeme bereitzustellen.

[0025] Die Planungskomponenten sind in der Lage mit Modellen aus der Simulationsbibliothek zu arbeiten. Die Planungskomponenten unterstützen spezifische Planungsaspekte (z.B. Roboter Pfadplanung, Roboterzellen Layoutoptimierung, Prozedurgenerierung) und können Informationen aus Modellen auslesen und Informationen in Modelle schreiben. Die Planungskomponenten können als einzelne Services verstanden werden, die auch miteinander verknüpft werden können, um Planungsprobleme zu lösen (z.B. Layoutoptimierer benötigt Roboterpfadplaner, um die Fahrwege eines Layouts zu optimieren). Derartige Services könnten entsprechend gängiger IT-Architekturen lokal oder als Cloudservices bereitgestellt und konsumiert werden.

[0026] Das übergeordnetes Engineering System unterstützt die Arbeit mit der Simulationsbibliothek und den Planungskomponenten. Insbesondere ist das Engineering System für die Orchestrierung der Planungskomponenten mit deren Informationsflüssen und die Verwaltung der Planungskomponenten zuständig. Das Engineering System zielt insbesondere auf die Erstellung von Generierungspipelines ab, die Engineering Probleme lösen (z.B. Optimierungsprobleme, Designprobleme).

[0027] Das Engineering System, insbesondere die Simulationsbibliothek weist vorzugsweise eine Produktbibliothek als Bibliothekselement auf, wobei eine Produkt Bibliotheksprodukte mit zugehörigen Produktionsinformationen enthalten sind. In dem Definitionsschritt für das Produkt mit den Produktionsinformationen in der Produktbibliothek ausgewählt und dadurch definiert.

[0028] Bei einer bevorzugten Weiterbildung weist das Engineering System eine Substrukturenbibliothek als Bibliothekselement auf. In der Substrukturenbibliothek sind Substrukturen und die zugehörigen Substruktureigenschaften sowie

Simulationsmodellsätze vorhanden. Ferner weist das Engineering System eine Ressourcenauswahlkomponente als Planungskomponente auf, wobei in dem Auswahlschritt durch die Ressourcenauswahlkomponente die Auswahlsubstrukturen insbesondere unter Verwendung der Simulationsmodellsätze ausgewählt werden.

[0029] Optional weist das Engineering System eine Planungskonfigurationsstrukturbibliothek auf, wobei der Planungskonfigurationsstrukturbibliothek Planungskonfigurationsstrukturen und/oder Modelle, insbesondere Simulationsmodellsätze, zur Konfiguration der Substrukturen zu den Planungskonfigurationsstrukturen enthalten sind. Ferner weist das Engineering System eine Ressourcenoptimierungskomponente als Planungskomponente auf. Die Ressourcenoptimierungskomponente ist ausgebildet, in dem Konfigurationsschritt die Planungskonfigurationsstruktur aus der Planungskonfigurationsstrukturbibliothek auszuwählen oder auf Basis der Planungskonfigurationsstrukturbibliothek zu bilden.

[0030] Bei einer Weiterbildung weist das Engineering System eine Prozedurgenerierungsbibliothek auf, wobei in der Prozedurgenerierungsbibliothek Planungsprozeduren und/oder Prozedurmodelle als Simulationsmodellsätze enthalten sind. Ferner weist das Engineering System eine Prozedurgenerierungskomponente auf, wobei dem Prozedurgenerierungsschritt durch die Prozedurgenerierungskomponente die Planungsprozedur aus der

Rezepturgenerierungsbibliothek ausgewählt oder auf Basis der Prozedurmodelle die Planungsprozedur gebildet wird.

[0031] Ferner ist es bevorzugt, dass das Engineering System eine Abstimmungsbibliothek, wobei in der Abstimmungsbibliothek Ablauf-Modelle und/oder Operation-Modelle enthalten sind, und eine Strukturoptimierungskomponente aufweist, wobei in dem Abstimmungsschritt eine Strukturoptimierungskomponente die Konfigurationsstruktur und die Prozedur auf Basis der Ablauf-Modelle und/oder Operation- Modelle bestimmt. Das Ziel dieser Abstimmungsbibliothek ist insbesondere die Bereitstellung von Komponenten zur Kaskadierung bzw. Zusammenschaltung der einzelnen Struktur- und

Prozedurgenerierungskomponenten.

[0032] Bei einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung wird die Konfigurationsstruktur und die Prozedur für die Produktionseinheit zur Umsetzung des Produktionsprozesses zur iterativen Verbesserung an den Konfigurationsschritt übergeben, wobei der Konfigurationsschritt und die nachfolgenden Schritte nochmals durchlaufen werden, die Konfigurationsstruktur und die Prozedur für die Produktionseinheit zu verbessern. Die entstehende Kaskadierung führt insbesondere zu einer

Generierungsschleife, die den Konfigurationsraum automatische durchsucht bzw. abtastet. Strukturelle und prozedurale Konfigurationen mit zugehörigen Zielkenngrößen werden im Zuge dessen automatisch geplant.

[0033] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung wird durch das Engineering System gebildet, wobei das Engineering System insbesondere zur Durchführung des Planungsverfahrens, wie dies zuvor beschrieben wurde, ausgebildet ist. Das Engineering System zur Planung einer Konfigurationsstruktur und einer Prozedur für eine Produktionseinheit zur Umsetzung eines Produktionsprozesses an einem Produkt in der Produktionseinheit ist ausgebildet, die folgenden Schritte datentechnisch auszuführen:

Definitionsschritt, wobei in Definitionsschritt das Produkt mit den zugehörigen Produktionsinformationen definiert wird,

Auswahlschritt, wobei in dem Auswahlschritt eine Auswahl von Auswahlsubstrukturen erfolgt, wobei die Auswahlsubstrukturen für den Einsatz in dem Produktionsprozess geeignet sind, wobei die Auswahlsubstrukturen eine Auswahlsubstrukturenmenge bilden;

Konfigurationsschritt, wobei in einem Konfigurationsschritt eine Planungskonfigurationsstruktur der Produktionseinheit aus einer Mehrzahl von Zielsubstrukturen generiert wird, wobei die Zielsubstrukturen aus einer Teilmenge der Auswahlsubstrukturen der Auswahlstrukturenmenge gebildet sind;

Prozedurgenerierungsschritt, wobei in dem Prozedurgenerierungsschritt eine Planungsprozedur mit Prozedurschritten zur Umsetzung des Produktionsprozesses mit der Planungskonfigurationsstruktur der Produktionseinheit gebildet wird;

Abstimmungsschritt, wobei in dem Abstimmungsschritt die Planungsprozedur und die Planungskonfigurationsstruktur aufeinander abgestimmt werden, um die Konfigurationsstruktur und die Prozedur für die Produktionseinheit zur Umsetzung des Produktionsprozesses zu erhalten.

[0034] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung wird durch ein Produktionsverfahren zur Umsetzung eines Produktionsprozesses an einem Produkt in der Produktionseinheit gebildet, wobei die Prozedur und die Konfigurationsstruktur für die Produktionseinheit zur Umsetzung des Produktionsprozesses durch das Planungsverfahren, wie dies zuvor beschrieben wurde, gebildet sind, wobei die Produktionseinheit aufgebaut und mit der Prozedur programmiert wird, so dass der Produktionsprozess umsetzbar ist. Bevorzugt wird der Produktionsprozess an dem Produkt umgesetzt.

[0035] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft ein Computerprogramm, welches ausgebildet ist, dass zuvor beschriebene Planungsverfahren durchzuführen, wenn das Computerprogramm auf einer digitalen Datenverarbeitungsvorrichtung und/oder auf dem Engineering System ausgeführt wird. Ein weiterer, möglicher Gegenstand der Erfindung betrifft ein maschinenlesbares Speichermedium mit dem Computerprogramm.

[0036] Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie der beigefügten Figuren. Diese zeigen:

Fig. 1 ein schematisches Blockdiagramm von einem Engineering System als ein Ausführungsbeispiel der Erfindung;

Fig. 2 ein Flussdiagramm mit Ergänzungen für ein Planungsverfahren sowie ein Produktionsverfahren auf Basis des Engineering Systems der Fig. 1.

[0037] Die Fig. 1 zeigt in einem schematischen Blockdiagramm ein Engineering System 1 zur Durchführung eines Planungsverfahrens und/oder Produktionsverfahrens, wie dies im Zusammenhang mit der Fig. 2 beschrieben ist.

[0038] Das Engineering System 1 ist als eine digitale Datenverarbeitungsvorrichtung aufgebaut und kann in einer einzigen Datenverarbeitungseinrichtung, eine Mehrzahl von Datenverarbeitungseinrichtungen, einem oder mehreren Servern oder in der Cloud sowie in einer Kombination der vorgenannten Möglichkeiten realisiert sein. Das Planungsverfahren wird in dem Engineering System 1 insbesondere durch ein Computerprogramm umgesetzt.

[0039] Das Engineering System 1 weist eine Simulationsbibliothek 2 mit mehreren Bibliothekselementen auf. Die Simulationsbibliothek 2 sowie die Bibliothekselemente können jeweils als Datenbanken ausgebildet sein.

[0040] Ein Bibliothekselement ist als eine Produktbibliothek 3 ausgebildet, wobei in der Produktbibliothek Produkte mit zugehörigen Produktionsinformationen sowie Simulationsmodellen, wie zum Beispiel Geometriemodelle, FE-Modelle etc. vorhanden sind.

[0041] Ein Bibliothekselement ist als eine Substrukturenbibliothek 4 ausgebildet, wobei in der Substrukturenbibliothek Substrukturen und die zugehörigen Substruktureigenschaften sowie Simulationsmodellsätze, wie zum Beispiel Geometrie-Modelle, Kinematik-Modelle, Energie-Modelle etc. enthalten sind

[0042] Ein Bibliothekselement ist als eine Planungskonfigurationsstrukturbibliothek 5 ausgebildet, wobei in der Planungskonfigurationsstrukturbibliothek 5 Planungskonfigurationsstrukturen und/oder Simulationsmodellsätze oder Modelle zur Konfiguration von Substrukturen zu Planungskonfigurationsstrukturen, insbesondere Geometrie-Modelle, Kinematik- Modelle, Energie-Modelle etc. enthalten sind.

[0043] Ein Bibliothekselement ist als eine Prozedurgenerierungsbibliothek 6 ausgebildet, wobei in der Prozedurgenerierungsbibliothek Planungsprozeduren und/oder Prozedurmodelle enthalten sind.

[0044] Ein Bibliothekselement ist als eine Abstimmungsbibliothek 7 ausgebildet, wobei in der Abstimmungsbibliothek Ablauf-Modelle und/oder Operation-Modelle enthalten sind.

[0045] Zudem umfasst das Engineering System 1 Planungskomponenten, insbesondere eine Ressourcenauswahlkomponente 8, eine Ressourcenoptimierungskomponente 9, eine Prozedurgenerierungskomponente 10 sowie eine Strukturoptimierungskomponente 11. Die Planungskomponenten sind bevorzugt als Softwaremodule in dem Engineering System 1 ausgebildet.

[0046] Das Engineering System 1 ist ausgebildet, eine Generierungspipeline 12 (Fig. 2) zu erzeugen und/oder zu orchestrieren, insbesondere zu kontrollieren, zu managen und/oder zu steuern.

[0047] Die Fig. 2 zeigt ein schematisches Flussdiagramm mit weiteren Komponenten zur Erläuterung eines Planungsverfahrens sowie eines Produktionsverfahrens, welches das Planungsverfahren umfasst, als Ausführungsbeispiele der Erfindung.

[0048] In einem Definitionsschritt 100 wird das Produkt mit den zugehörigen Produktionsinformationen, welche den Produktionsprozess an dem Produkt beschreiben, definiert. Dies kann beispielsweise durch eine Auswahl in der Produktbibliothek 3 erfolgen. Das Produkt mit den zugehörigen Produktionsinformationen wird an den nachfolgenden Auswahlschritt 200 übergeben.

[0049] In dem Auswahlschritt 200 erfolgt eine Auswahl von Auswahlsubstrukturen in der Substrukturenbibliothek 4, welche eine Vielzahl von Substrukturen umfasst. Die Substrukturen definieren jeweils eine Teilbaugruppe der späteren Produktionseinheit. Insbesondere handelt es sich bei den Substrukturen um Aktoren und/oder Manipulatoren und/oder Werkzeuge. Die Auswahlsubstrukturen, welche aus den Substrukturen der Substrukturenbibliothek 4 ausgewählt sind, bilden eine Auswahlsubstrukturenmenge. Die Auswahlsubstrukturen sind ausgebildet, dass diese für den Produktionsprozess an dem Produkt geeignet sind. Somit können die Auswahlsubstrukturen zum Beispiel jeweils einen Teilschritt von dem Produktionsprozess umsetzen oder darin mitwirken. Die Auswahlsubstrukturenmenge wird an den nachfolgenden Konfigurationsschritt 300 gemeinsam mit dem Produkt und den zugehörigen Produktionsinformationen übergeben oder zumindest zugänglich gemacht.

[0050] In dem Konfigurationsschritt 300 wird eine Planungskonfigurationsstruktur der Produktionseinheit aus einer Mehrzahl von Zielsubstrukturen generiert, wobei die Zielsubstrukturen aus einer Teilmenge der Auswahlsubstrukturen der Auswahlstrukturenmenge gebildet ist. Dabei wird auf die Prozedurgenerierungsbibliothek 5 zurückgegriffen. Somit wird auf Basis der möglichen Auswahlsubstrukturen die Teilmenge ausgewählt, welche zum Beispiel nach Optimierungsregeln in der Prozedurgenerierungsbibliothek 5, den Produktionsprozess an dem Produkt optimal durchführen können. Die Planungskonfigurationsstruktur als Vorstufe zu der Konfigurationsstruktur definiert die strukturelle Konfiguration der Produktionseinheit. Die Planungskonfigurationsstruktur wird zusammen mit dem Produkt und den Produktionsinformationen an einen Prozedurgenerierungsschritt 400 übergeben.

[0051] In dem Prozedurgenerierungsschritt 400 wird eine Planungsprozedur mit Prozedurschritten zur Umsetzung des Produktionsprozesses umgesetzt. Dabei wird auf die Prozedurgenerierungsbibliothek 6 zurückgegriffen. Die Planungsprozedur ist eine Vorstufe der Prozedur zur Umsetzung des Produktionsprozesses und definiert die prozedurale Konfiguration für den Produktionsprozess an der Produktionseinheit. Die Planungsprozedur wird mit der Planungskonfigurationsstruktur und optional ergänzend mit dem Produkt und den Produktionsinformationen an einen Abstimmungsschritt 500 übergeben.

[0052] In dem Abstimmungsschritt 500 werden die Planungsprozedur und die Planungskonfigurationsstruktur aufeinander abgestimmt, um die Konfigurationsstruktur und die Prozedur für die Produktionseinheit zur Umsetzung des Produktionsprozesses zu erhalten. Die Konfigurationsstruktur ist ein Bauplan für den mechanischen Aufbau der Produktionseinheit, die Prozedur ist eine Beschreibung für die Kontrolle der Produktionseinheit. Beispielsweise wird in dem Abstimmungsschritt 500 ein Layout für die Produktionseinheit und Ablaufprogramme für die Steuerung der Produktionseinheit gebildet, so dass die Produktionseinheit aufgebaut und steuerungstechnisch betriebsfähig eingerichtet werden kann. Die Konfigurationsstruktur und die Prozedur werden in einem Ausgabeschritt 600 ausgegeben. Mit dem Ausgabeschritt 600 ist das Planungsverfahren abgeschlossen.

[0053] Alternativ hierzu wird die Konfigurationsstruktur und die Prozedur als Eingabewerte in den Konfigurationsschritt 300 übergeben, so dass eine iterative Verbesserung der Prozedur und der Konfigurationsstruktur durchgeführt werden kann.

[0054] In einem Schritt 700 als Teil des Produktionsverfahrens, wobei das Produktionsverfahren alle Schritte des Planungsverfahrens umfasst, wird die Produktionseinheit aufgebaut und mit der Prozedur programmiert, so dass der Produktionsprozess an dem Produkt umsetzbar ist.

[0055] In einem Produktionsschritt 800 wird der Produktionsprozess an dem Produkt umgesetzt, so dass die Produktion realisiert ist.

[0056] Alternativ oder ergänzend formuliert, ist in den Fig. 1 und 2 ein Ausführungsbeispiel für eine Simulationsbibliothek 2, ein zugehöriges Engineering System 1 und Planungskomponenten 8 bis 11 für rekonfigurierbare Roboterzellen als Produktionseinheit und Montageanwendungen als Produkt und Produktionsprozess exemplarisch beschrieben. Das zu konfigurierende rekonfigurierbare Produktionssystem als Produktionseinheit besteht beispielsweise aus Roboterarmen, Roboterwerkzeugen. Baugruppen werden als Bauteilset mittels

Werkstückträgern bereitgestellt.

[0057] Die Planung des betrachteten Systems erfordert die (1) Auswahl von geeigneten Roboterarmen und Roboterwerkzeugen in dem Auswahlschritt 200, sowie die (2) Bestimmung deren optimalen Anzahlen in dem Konfigurationsschritt 300, um Montagezykluszeiten und Ressourcenkosten zu minimieren. Die verfügbaren Roboterarme und -werkzeuge sind als Ressourcenentitäten in der Simulationsbibliothek 2 verfügbar (siehe Roboterressource mit Modellsatz in Fig. 1), die Planungsaufgabe erfordert insbesondere Kinematikmodelle, um die Zykluszeiten über das Roboterverhalten (d.h. Verfahrbewegungen) zu ermitteln. Das Montageprodukt als Produkt mit seinen Komponenten ist als Produktentität beschrieben und beinhalten insbesondere Angaben zu den Geometrien der Komponenten. Die Montageaufgabe wird als Prozessentität beschrieben, wobei die notwendigen Operationsmodelle auf Grundlage der Geometriemodelle des Produkts beschrieben sind (z.B. Fügetrajektorie „Ins2“ von Deckel auf Unterschale) und das Ablaufmodell als Montagevorranggraph definiert ist. Es stehen Planungskomponenten zur (1) Auswahl von Ressourcen für die Montageaufgabe (Auswahlschritt 200), (2) Optimierung von spezifischen Ressourcensätzen (Konfigurationsschritt 300), (3) Generierung von Prozeduren für einen Ressourcensatz (Prozedurgenerierungsschritt 400), (4) Layoutoptimierung (Abstimmungsschritt 500) zur Verfügung.

[0058] Eine exemplarische Generierungspipeline 12 ist in Fig. 2 dargestellt. Die Pipeline 2 dient der zuvor beschriebenen Engineering Problemstellung. Die Eingangsgröße ist die Montage Aufgabe („Mont. Aufgabe“), welche eine spezifische Prozessentität mit entsprechenden verweisen auf Produktentität(en) mit den zugehörigen Modellsätzen darstellt.

[0059] Im ersten Schritt 200 erledigt die Ressourcenauswahlkomponente 8 die Auswahl von geeigneten Ressourcen aus der Simulationsbibliothek 2. Hierfür werden geeignete Modelle aus den Modellsätzen verwendet, um partielle strukturelle Konfigurationen (z.B. Roboterarm in Verbindung mit geeigneten Werkzeugen für die Montageaufgabe) zu entwerfen. Die Komponente zielt darauf ab den ressourcenabhängigen Lösungsraum als Auswahlsubstrukturenmenge zu definieren.

[0060] Dieser Lösungsraum wird an die nachfolgende Resourcenoptimierungskomponente 9 übergeben, welche in dem Schritt 300 die partiellen Konfigurationen zu einer globalen strukturellen Konfiguration als Planungskonfigurationsstruktur zusammensetzt (z.B. 2 Roboterarme mit je 3 Werkzeugen und 1 Produktsatz). Im Rahmen der Generierung der globalen strukturellen Konfiguration wird neben dieser der geforderte KPI der Ressourcenkosten berechnet. Der Begriff der „KPIs (Key Performance Indicators)“ ist eng mit spezifischen Geschäftszielen verknüpft, was sie zu Schlüsselindikatoren für Erfolg oder Misserfolg macht. Beide Informationen werden an nachfolgende Planungskomponenten bereitgestellt bzw. als strukt. Konf. Entität in der Simulationsbibliothek 2 abgelegt.

[0061] Die globale strukturelle Konfiguration wird in dem Schritt 400 an die Prozedurgenerierungskomponente 10 weitergereicht, welche auf Grundlage dieser eine optimierte prozedurale Konfiguration (z.B. Roboteroperationen und deren Workflow) generiert. Im Rahmen der Prozedurgenerierung wird neben der Prozedur auch der geforderte KPI der Zykluszeit berechnet. Beide Informationen werden an nachfolgende Planungskomponenten bereitgestellt bzw. als proz. Konf. Entität in der Simulationsbibliothek abgelegt.

[0062] Die Strukturoptimierungskomponente 11 erhält in dem Schritt 500 die zuvor generierten Artefakte und Informationen und führt eine Feinoptimierung der räumlichen Anordnung der Ressourcen durch, um die Prozedur optimal zu unterstützten. Nach diesem Schritt ist eine fertige Gesamtkonfiguration (strukt. + proz. Konfiguration + zugehörige KPls) generiert und als Entität in der Simulationsbibliothek 2 verfügbar oder wird in dem Schritt 600 ausgegeben.

[0063] Diese Gesamtkonfiguration kann jedoch für weitere Designiterationen zurück an die Ressourcenoptimierungskomponenten 9 gegeben werden, sodass eine automatisierte Optimierungsschleife bzw. Generierungspipeline 12 entsteht.

[0064] Die Orchestrierung derartiger Generierungspipelines 12 obliegt dem Engineering System 1. In diesem Zusammenhang beschreibt der Begriff Orchestrierung die Kontrolle über die Ausführung der Planungskomponenten, und die Kontrolle der Daten- bzw. Informationsflüsse zwischen diesen und der Simulationsbibliothek 2.

## ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10 2016 204 174 A1 [0003]

## Patentansprüche

- Planungsverfahren zur Planung einer Konfigurationsstruktur und einer Prozedur für eine Produktionseinheit zur Umsetzung eines Produktionsprozesses an einem Produkt in der Produktionseinheit, wobei in einem Definitionsschritt (100) das Produkt mit den zugehörigen Produktionsinformationen definiert wird, wobei in einem Auswahlschritt (200) eine Auswahl von Auswahlsubstrukturen erfolgt, wobei die Auswahlsubstrukturen für den Einsatz in dem Produktionsprozess geeignet sind, wobei die Auswahlsubstrukturen eine Auswahlsubstrukturenmenge bilden; wobei in einem Konfigurationsschritt (300) eine Planungskonfigurationsstruktur der Produktionseinheit aus einer Mehrzahl von Zielsubstrukturen generiert wird, wobei die Zielsubstrukturen aus einer Teilmenge der Auswahlsubstrukturen der Auswahlstrukturenmenge gebildet sind; wobei in einem Prozedurgenerierungsschritt (400) eine Planungsprozedur mit Prozedurschritten zur Umsetzung des Produktionsprozesses mit der Planungskonfigurationsstruktur der Produktionseinheit gebildet wird;

wobei in einem Abstimmungsschritt (500) die Planungsprozedur und die Planungskonfigurationsstruktur aufeinander abgestimmt werden, um die Konfigurationsstruktur und die Prozedur für die Produktionseinheit zur Umsetzung des Produktionsprozesses zu erhalten.

- Planungsverfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein Engineering System (1), wobei das Engineering System (1) eine Simulationsbibliothek (2) mit Bibliothekselementen sowie Planungskomponenten (8,9,10,11) aufweist, wobei das Engineering System (1) ausgebildet ist, die Orchestrierung des Planungsverfahrens durchzuführen.

- Planungsverfahren nach Anspruch 2, wobei das Engineering System (1) eine Produktbibliothek (3) als Bibliothekselement aufweist, wobei in der Produktbibliothek (3) Produkte mit zugehörigen Produktionsinformationen enthalten sind, wobei in dem Definitionsschritt (100) das Produkt mit den Produktionsinformationen ausgewählt und dadurch definiert wird.

- Planungsverfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei das Engineering System (1) eine Substrukturenbibliothek (4) als Bibliothekselement, wobei in der Substrukturenbibliothek (4) Substrukturen und die zugehörigen Substruktureigenschaften sowie Simulationsmodellsätze enthalten sind, sowie eine Ressourcenauswahlkomponente (8) als Planungskomponente aufweist, wobei in dem Auswahlschritt (200) durch die Ressourcenauswahlkomponente (8) die Auswahlsubstrukturen aus den Substrukturen ausgewählt werden.

- Planungsverfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, wobei das Engineering System (1) eine Planungskonfigurationsstrukturbibliothek (5), wobei in der Planungskonfigurationsstrukturbibliothek (5) Planungskonfigurationsstrukturen und/oder Modelle zur Konfiguration der Substrukturen zu den Planungskonfigurationsstrukturen enthalten sind, sowie eine Ressourcenoptimierungskomponente (9) als Planungskomponente aufweist, wobei in dem Konfigurationsschritt (300) durch die Ressourcenoptimierungskomponente (9) die Planungskonfigurationsstruktur aus der Planungskonfigurationsstrukturbibliothek (5) ausgewählt oder auf Basis der Planungskonfigurationsstrukturbibliothek (5) gebildet wird.

- Planungsverfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, wobei das Engineering System (1) eine Prozedurgenerierungsbibliothek (6), wobei in der Prozedurgenerierungsbibliothek (6) Planungsprozeduren und/oder Prozedurmodelle enthalten sind, sowie eine Prozedurgenerierungskomponente (10) aufweist, wobei in dem Prozedurgenerierungsschritt (400) durch die Prozedurgenerierungskomponente (10) die Planungsprozedur aus der Prozedurgenerierungsbibliothek (6) ausgewählt oder auf Basis der Prozedurmodelle die Planungsprozedur gebildet wird.

- Planungsverfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, wobei das Engineering System (1) eine Abstimmungsbibliothek (7), wobei in der Abstimmungsbibliothek (7) Ablauf-Modelle und/oder Operation-Modelle enthalten sind, und eine Strukturoptimierungskomponente (11) aufweist, wobei in dem Abstimmungsschritt (500) die Strukturoptimierungskomponente (11) die Konfigurationsstruktur und die Prozedur auf Basis der Ablauf-Modelle und/oder Operation-Modelle bestimmt.

- Planungsverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Konfigurationsstruktur und die Prozedur für die Produktionseinheit zur Umsetzung des Produktionsprozesses zur iterativen Verbesserung den Konfigurationsschritt (200) und die nachfolgenden Schritte mehrfach und ggf. kaskadiert durchläuft.

- Engineering System (1) zur Planung einer Konfigurationsstruktur und einer Prozedur für eine Produktionseinheit zur Umsetzung eines Produktionsprozesses an einem Produkt in der Produktionseinheit, wobei das das Engineering System (1) ausgebildet ist, die folgenden Schritte datentechnisch auszuführen:

Definitionsschritt (100), wobei in dem Definitionsschritt (100) das Produkt mit den zugehörigen Produktionsinformationen definiert wird, Auswahlschritt (200), wobei in dem Auswahlschritt (200) eine Auswahl von Auswahlsubstrukturen erfolgt, wobei die Auswahlsubstrukturen für den Einsatz in dem Produktionsprozess geeignet sind, wobei die Auswahlsubstrukturen eine Auswahlsubstrukturenmenge bilden;

Konfigurationsschritt (300), wobei in dem Konfigurationsschritt (300) eine Planungskonfigurationsstruktur der Produktionseinheit aus einer Mehrzahl von Zielsubstrukturen generiert wird, wobei die Zielsubstrukturen aus einer Teilmenge der Auswahlsubstrukturen der Auswahlstrukturenmenge gebildet sind;

Prozedurgenerierungsschritt (400), wobei in dem Prozedurgenerierungsschritt (400) eine Planungsprozedur mit Prozedurschritten zur Umsetzung des Produktionsprozesses mit der Planungskonfigurationsstruktur der Produktionseinheit gebildet wird; Abstimmungsschritt (500), wobei in dem Abstimmungsschritt (500) die Planungsprozedur und die Planungskonfigurationsstruktur aufeinander abgestimmt werden, um die Konfigurationsstruktur und die Prozedur für die Produktionseinheit zur Umsetzung des Produktionsprozesses zu erhalten.

- Engineering System (1) nach Anspruch 9, wobei das Engineering System (1) zur Durchführung des Planungsverfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ausgebildet ist.

- Produktionsverfahren zur Umsetzung eines Produktionsprozesses an einem Produkt in der Produktionseinheit, wobei die Konfigurationsstruktur und die Prozedur für die Produktionseinheit zur Umsetzung des Produktionsprozesses durch das Planungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 und/oder das Engineering System nach einem der Ansprüche 9 oder 10 bestimmt werden, wobei die Produktionseinheit aufgebaut und mit der Prozedur programmiert wird, so dass der Produktionsprozess umsetzbar ist.

- Produktionsverfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Produktionsprozess an dem Produkt umgesetzt wird.

- Computerprogramm, wobei das Computerprogramm ausgebildet ist, das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 durchzuführen, wenn das Computerprogramm auf einem Computer, einer digitalen Datenverarbeitungseinrichtung oder dem Engineering System nach einem der Ansprüche 9 oder 10 ausgeführt wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen

## Anhängende Zeichnungen

Das Dokument wurde durch die Firma Luminess hergestellt.